Ausschreibungstext

Artikelnummer

220592

Typ

ICB-68M3611M5A

Kurzbeschreibung

1/2,5" Netzwerk Kamera, 3840x2160, Tag/Nacht, DOL-WDR, 3,6-11mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,5" Sony STARVIS CMOS-Sensor

4K UHD Auflösung (3840x2160) @25/30fps

Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6~11mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

VCA (Video Content Analyse), ONVIF Event Mapping

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG

Micro SD Karte, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm

Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af

Integrierte Anschlussbox inclusive Anschlussplatine

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Beobachten (62 px/m) | 34,2 - 85 m |
| --- | --- |
| Erkennen (125 px/m) | 16,9 - 42,3 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 7,9 - 20,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 85,3 - 211,1 m |
| Hersteller-Nummer | 220592 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

eneo 4K IP-Kamera für die Überwachung großer Außengelände4K-Videokameras wie die Bullet Kamera ICB-68M3611M5A von eneo überwachen große Areale zuverlässig und effizient. Zuverlässig, weil die eneo 4K Bullet Kamera Videobilder von hoher Pixeldichte generiert, so dass auch kleinste Details beim Zoom auf einzelne Bildausschnitte gestochen scharf dargestellt werden. Effizient, weil aufgrund dieser hohen Leistungsfähigkeit schon wenige dieser eneo 4K IP-Kameras genügen, um große Flächen wie Einkaufszentren, Parkplätze, Event-Locations, Freigelände und Zaunanlagen zu überwachen. Und dies rund um die Uhr, da die ICB-68M3611M5A mit Infrarot-LEDs für den Tag-/Nachtbetrieb ausgelegt ist. Zudem überzeugt die eneo 4K Bullet-Kamera mit integrierter Anschlussbox durch ein besonders errichterfreundliches Design.  Videoanalyse für die automatisierte VideoüberwachungDie eneo 4K IP-Kamera bietet Anwendern verschiedene Videoanalysefunktionen für die automatisierte Videoüberwachung. Hierzu zählen Bereichsüberwachung und Bewegungserkennung, Defog, Detektion hinzugefügter bzw. entfernter Gegenstände und virtueller Stolperdraht. Zusätzlich entlasten definierte Alarmereignisse der 4K Bullet Kamera das Sicherheitspersonal vor Ort oder in der Leitstelle.  Innovative Videokompression schont Bandbreite und SpeicherplatzUltra HD Videokameras generieren ein hohes Datenvolumen. Um Bandbreite und Speicherplatz zu sparen, komprimiert die eneo 4K IP-Kamera die Bilddaten dynamisch per SmartCodec. Dabei werden die relevanten und hochauflösend darzustellenden Bildbereiche manuell oder automatisch definiert. Statische Szenen werden stark komprimiert. Detektiert die 4K Bullet Kamera eine Bewegung im Überwachungsbereich, wird die Kompression reduziert und die relevanten Bildsequenzen werden in voller 4K-Auflösung übertragen.  Extrem leistungsfähig und wirtschaftlichDie eneo 4K Bullet-Kamera ICB-68M3611M5A schafft mit ihren hochauflösenden und detailreichen Videobildern ein solides Fundament für die forensische Bildanalyse und Beweisaufnahme. Außerdem lohnt sich Einsatz von 4K IP-Kameras mit Ultra HD Auflösung auch wirtschaftlich. Denn einige wenige dieser auflösungsstarken 4K Bullet-Kameras genügen, um den Sicherheitsverantwortlichen einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Im Vergleich zu Full-HD-Kameras bedeutet dies geringere Anschaffungskosten, kürzere Installationszeiten, weniger Wartungsaufwand und damit Videosicherheit der Spitzenklasse zu niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |