Ausschreibungstext

Artikelnummer

228683

Typ

PNM-9002VQ

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional Kamera, Tag/Nacht, H.265, WDR, 4x Objektivmodule, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk 360° Multidirektional PTZ-Kamera

Vier tauschbare Objektiv-/Sensoreinheiten

2MP Obj.-/Sensoreinheiten mit WDR 150dB, 5 Brennweiten

5MP Obj.-/Sensoreinheiten mit WDR 120dB, 3 Brennweiten

Intelligente Videoanalyse, Digital Auto Tracking

Vier microSDXC-Kartensteckplätze integriert

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

Stromversorgung: PoE+

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | P-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Auflösungsstandard | 20 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | 4x Optionale Sensor-/Objektivmodule |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Hängende Montage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | PNM-9002VQ |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-276HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |
| SLA-2M2400Q | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4 mm,1920x1080, für PNM-9000VQ |
| SLA-2M2800Q | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,8 mm,1920x1080, für PNM-9000VQ |
| SLA-2M3600Q | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,6 mm,1920x1080, für PNM-9000VQ |
| SLA-2M6000Q | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 6 mm,1920x1080, für PNM-9000VQ |
| SLA-5M3700Q | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7 mm, 2560x1920, für PNM-9000VQ |
| SLA-5M4600Q | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, 2560x1920, für PNM-9000VQ |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE29U-1AT(PL)D-R | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, geschirmt, C14, 100-240VAC |
| POE29U-1AT6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, C14, 100-240VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |