Ausschreibungstext

Artikelnummer

228684

Typ

Hanwha Vision PNM-7002VD

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional Dome, Tag/Nacht, H.265, 2x 1920x1080, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

2 Megapixel Multidirektionale Netzwerkkamera

Zwei Fixdomes mit wechselbaren Objektiven

Nur eine IP-Adresse erforderlich

Brennweiten 2,4mm/2,8mm/3,6mm/6mm erhältlich

Electronic Day & Night

Wide Dynamic Range WDR (150dB)

Auflösung 1920x1080 @ 50fps je Einheit

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

Intelligente Videoanalyse, Audio Support

Dual microSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz pro Einheit

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class3)

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNM-7002VD |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen