Ausschreibungstext

Artikelnummer

229006

Typ

NXPTZR2B00Z00CH

Kurzbeschreibung

IP Wärmebild PTZ System, 25mm, 30Hz, 336x256, 3m Anschlusskabel

Hauptmerkmale

Wärmebildkamera mit radiometrischen Funktionen

Vollständig aus Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +65°C

Integrierter Anschlusskasten mit SFP-Slot

Lloyd Register Marinezertifizierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec NXPTZR Series 2 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse, Temperaturmessung |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Thermische Auflösung | 336x256 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 25 mm |
| Bildwinkel horizontal | 13° |
| Bildwinkel vertikal | 10° |
| Gehäuse | Außen, Seewasserfest |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Montageart | Brüstungsmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | keine Angabe |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Thermal Service |
| Zertifizierungen | Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP66/67, IP68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | NXPTZR2B00Z00CH |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| FM1010 | EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A |
| --- | --- |
| NXPTZCOL | Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| NXPTZCW | Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| NXPTZTW | Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| NXPTZWB | Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |

Empfehlungen

Dienstleistungen