Ausschreibungstext

Artikelnummer

227886

Typ

UE22FV00A

Kurzbeschreibung

ULISSE EVO PTZ, 24Vac/dc, PoE, Sony FCB, 30x, Analyse, RAL9005, Wischer

Hauptmerkmale

PTZ-Kamera mit ausgezeichneten Leistungen

Integrierte Videoanalysefunktionen

Kamera Full HD 1080p, 30x, 60fps

Super low-light Tag-/Nacht-Kamera

Sony FCB-EV7520

IP66/67/68 und IK10

Regelbare Geschwindigkeit: von 0.1°/s bis zu 250°/s

Positioniergenauigkeit: 0.05°

In umgekehrter Position installierbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE EVO |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 63,7 - 2,3° |
| Bildwinkel vertikal | 38,5 - 1,3° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9005 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC/VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | EN 50121-4, Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP66/67, IP68 |
| Hersteller-Nummer | UE22FV00A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| FM1010 | EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A |
| --- | --- |
| OHEP90INJ | PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Innenmontage |
| OHEP90INJO | PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Außenmontage |
| SURGEPR | Überspannungsschutz |
| UEI8AA | IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 850nm, RAL9002 |
| UEI8FA | IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 850nm, RAL9005 |
| UEI9AA | IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 940nm, RAL9002 |
| UEI9FA | IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 940nm, RAL9005 |
| UEIWFA | Weißlicht Scheinwerfer, für ULISSE EVO, RAL9005 |
| UPTIRPS230N | Netzteil, Steuerung, für Ulisse Infrarot, wasserfestes Metallgehäuse, 230VAC |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |

Empfehlungen

Dienstleistungen