Ausschreibungstext

Artikelnummer

229370

Typ

DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 2,8mm, Audio, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Eingebautes Mikrofon

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264063711 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision Easy IP Pro |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 103° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | Integriertes Mikrofon |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311313538 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen