Ausschreibungstext

Artikelnummer

229286

Typ

PNM-9322VQP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional 32x PTZ Kamera, H.265, WDR, 4x Objektivmodule, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk 360° Multidirektional/32x PTZ-Kamera

PTZ Kamera mit True Day&Night, schaltbarer IR-Sperrfilter

PTZ Kamera mit WDR (150dB), 4.44-142.6mm, 1080p@50fps

Digital Image Stabilization mit Gyro Sensor

Vier tauschbare Objektiv-/Sensoreinheiten

Optional 2MP Objektiv-/Sensoreinheiten mit WDR 150dB

Optional 5MP Objektiv-/Sensoreinheiten mit WDR 120dB

Intelligente Videoanalyse, Digital Auto Tracking

Vier microSDXC-Kartensteckplätze integriert

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

HPoE(IEEE802.3bt, Class 8), inkl. Injector

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | P-Serie |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Auflösungsstandard | 22 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 (PTZ-Einheit) |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Objektiv Type | 1xZoom, 4x Optionale Sensor-/Objektivmodule |
| Brennweite | 4,4 - 142,6 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | PNM-9322VQP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-300CMW | Deckenhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-300LMW | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß |
| SBP-300WMW | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| SLA-2M1200P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 12 mm,1920x1080, für PNM-9320VQ |
| SLA-2M2400P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP |
| SLA-2M2800P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,8 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP |
| SLA-2M3600P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,6 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP |
| SLA-2M6000P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 6,0 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP |
| SLA-5M3700P | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7 mm,2560x1920, für PNM-9320VQP |
| SLA-5M4600P | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm,2560x1920, für PNM-9320VQP |
| SLA-5M7000P | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7,0 mm, 2560x1920, für PNM-9320VQP |
| SPO-8315 | HPoE Injector, 83W / 1.5A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP Port 10/100/1000BASE-T RJ45 |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |