Ausschreibungstext

Artikelnummer

229286

Typ

Hanwha Vision PNM-9322VQP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional 32x PTZ Kamera, H.265, WDR, 4x Objektivmodule, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk 360° Multidirektional/32x PTZ-Kamera

PTZ Kamera mit True Day&Night, schaltbarer IR-Sperrfilter

PTZ Kamera mit WDR (150dB), 4.44-142.6mm, 1080p@50fps

Digital Image Stabilization mit Gyro Sensor

Vier tauschbare Objektiv-/Sensoreinheiten

Optional 2MP Objektiv-/Sensoreinheiten mit WDR 150dB

Optional 5MP Objektiv-/Sensoreinheiten mit WDR 120dB

Intelligente Videoanalyse, Digital Auto Tracking

Vier microSDXC-Kartensteckplätze integriert

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

HPoE(IEEE802.3bt, Class 8), inkl. Injector

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Montageart | Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 22 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 (PTZ-Einheit) |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 4,4 - 142,6 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PNM-9322VQP |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBP-300LMW | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-300WMW | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SLA-2M1200P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 12 mm,1920x1080, für PNM-9320VQ |
| Hanwha Vision SLA-2M2400P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP |
| Hanwha Vision SLA-2M2800P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,8 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP |
| Hanwha Vision SLA-2M3600P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,6 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP |
| Hanwha Vision SLA-2M6000P | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 6,0 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP |
| Hanwha Vision SLA-5M3700P | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7 mm,2560x1920, für PNM-9320VQP |
| Hanwha Vision SLA-5M4600P | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm,2560x1920, für PNM-9320VQP |
| Hanwha Vision SLA-5M7000P | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7,0 mm, 2560x1920, für PNM-9320VQP |
| Hanwha Vision SPO-8315 | HPoE Injector, 83W / 1.5A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP Port 10/100/1000BASE-T RJ45 |

Empfehlungen

| jetrics network RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |