Ausschreibungstext

Artikelnummer

229391

Typ

DS-2CD2143G2-IS(4mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 4mm, Alarm, Audio, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Audioein- und -ausgang, Alarmein- und -ausgang

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264070887 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 84° |
| Brennweite | 4 mm |
| Chipgröße | 1/3" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 311313652 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision Easy IP Pro |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1250ZJ | Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß |
| --- | --- |
| DS-1258ZJ | Wandhalterung, Kunststoff, für Hikvision Domes, weiß |
| DS-1259ZJ | Halterung, Decke, geneigt, für Hikvision DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, weiß |
| DS-1271ZJ-110 | Deckenhalterung, für Hikvision Domes, 545mm, Aluminium, weiß |
| DS-1272ZJ-110 | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1272ZJ-110B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-DM18 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 111mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen