Ausschreibungstext

Artikelnummer

229153

Typ

DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Multisignal Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, 2,8mm, TVI, AHD, CVI, FBAS, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Bullet Bauform

Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Bildformat HDTVI, CVI, AHD, Composite (FBAS)

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildwinkel horizontal | 102,2° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,2 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 300510416 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen