Ausschreibungstext

Artikelnummer

230009

Typ

Synology RS4021XSplus

Kurzbeschreibung

Network Attached Storage, 16-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x 10GBit LAN, 19", 3HE, 2x PSU

Hauptmerkmale

Zuverlässige Speicherlösung für Großunternehmen

Lesen bis zu 4.900 MB/s und 690.000 IOPS

Intel Xeon D-1541 8-Core Prozessor

Dual 10 GBase-T, Optional 10GbE NICs

Zwei Surveillance Station Kameralizenzen inklusive

Über Lizenzen auf max. 90 IP-Kameras erweiterbar

Bildraten (H.264): 2700fps@720p, 2250fps@1080p

Bis zu 40 Laufwerke skalierbar mit Synology RX1217(RP)

Umfassende Virtualisierungslösung

Erweitertes Btrfs-Dateisystem, bis 65.000 Schnappschüsse

5 Jahre eingeschränkte Garantie, Austauschservice

Redundante Netzteile, 19"/3HE für Schaltschrankeinbau

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Systemanforderungen |  |
| --- | --- |
| CPU | 8-Core 2,1 GHz |
| Allgemeines |  |
| Anzahl HDD Steckplätze | 16x SATA |
| RAID-Level | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, Synology Hybrid RAID |
| RAM | 16 GB |
| Übertragungsleistung | 6.258 mbps |
| Funktionen |  |
| HDD Hotswap | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| LAN Ports | 4x Gigabit LAN,2x 10Gigabit LAN |
| USB Ports | 3x USB 3.2 Gen 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4711174724086 |
| Hersteller-Nummer | RS4021XS+ |
| Serie | XS+/XS Serie - Großunternehmen |
| Hersteller | Synology |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Synology D4EC-2666-16G | 16GB Speichermodul |
| --- | --- |
| Synology E10G18-T1 | Netzwerkkarte, IEEE 802.3an 10Gbps-Ethernet |
| Synology HAT5300-12T | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 12TB, 24x7, für Synology NAS |
| Synology M2D20 | Speichererweiterungskarte, 2x M.2 SATA SSD, PCIe |
| Synology MailPlus 20 Licenses | MailPlus Lizenzpaket für ein Jahr, für 20 Mail Accounts |
| Synology MailPlus 5 Licenses | MailPlus Lizenzpaket für ein Jahr, für 5 Mail Accounts |
| Synology RKS1317 | Rackschienen Set, 2x Gleitschienen, ausziehbar, für Synology 19" Geräte |
| Synology RX1217RP | Expansionseinheit, 12-Bay, ohne HDD, Hotswap, eSATA, für Synology NAS, 19", 2HE, 2x PSU |
| Synology SNV3500-800G | NVMe PCIe 3.0 800GB M.2 22110, 3100 MB/s lesen, 550 MB/s schreiben |

Empfehlungen

Dienstleistungen