Ausschreibungstext

Artikelnummer

230107

Typ

NTE-3503-F03L

Kurzbeschreibung

Netzwerk Turret, Tag/Nacht, 3072x1728@25fps, 2,8mm, 1/2,9" H.265, IR, IK10, IP66, outdoor

Hauptmerkmale

Netzwerk Turret Dome für den Außeneinsatz

FullHD Auflösung bis 3072x1728 Pixel

Essential Video Analytics

Infrarotbeleuchtung mit 15m Reichweite

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

2,8mm Objektiv mit 94° Bildwinkel

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039112583 |
| --- | --- |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 3072x1728 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 94° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | F.01U.409.887 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Bosch Flexidome IP Turret 3000i IR |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| --- | --- |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |