Ausschreibungstext

Artikelnummer

230275

Typ

IFS NS3562-8P-2S-V2

Kurzbeschreibung

Industrial Gigabit PoE Switch, managed, 8 Ports mit PoE, 2x SFP, Wandmontage

Hauptmerkmale

Managed Gigabit Ethernet Switch

8x 10/100/1000Base-T

2x SFP 100/1000Base-X

PoE/PoE+ IEEE802.3af/at

Umfangreiche Managementfunktionen

IP30-geschütztes Gehäuse

Wandmontage

Betriebstemperatur: -40°C - 75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Montageart | Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 220 W |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 2x 100/1000Base-FX, 8x 10/100/1000Base-T |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | NS3562-8P-2S-V2 |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IFS PS48VDC240W-DIN | Netzteil, 48VDC, 240W, DIN Rail Mount |
| --- | --- |
| IFS PS48VDC480W-DIN | Netzteil, 48VDC, 480W, DIN Rail Mount |
| IFS S25-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp |
| IFS S25-2SLC-20 | SFP Port Fast 2 Fiber Mini GBIC Modul, Single mode, 1310nm - 20km, für hohe Temp. |
| IFS S35-2MLC | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 550m, 1000Base-SX, für hohe Temp. |
| IFS S35-2SLC-10 | SFP Port Gigabit 2 Fiber Mini GBIC Modul, Single Mode, 1310nm - 10km, für hohe Temp. |

Empfehlungen

Dienstleistungen