Ausschreibungstext

Artikelnummer

230114

Typ

eneo IAR-7SE2016MMA

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 250W, 16x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Wand-/Rackmontage, Desktop

Hauptmerkmale

16-Port Gigabit PoE L2 Managed Ethernet Switch

4x SFP Gigabit Uplink Ports

PoE Standard IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W per Port, gesamt ≤250W

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration

Überspannungsfestigkeit 6kV, Standard: IEC6000-4-5

ESD Schutz 6 kV Kontakt , 8kV Air Discharge, standard: IEC61000-4-2

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Temperaturbereich -10° C ~ +50° C

Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Ja |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 16 |
| Bauart | Desktop, Rackmontage |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 44x442x320mm |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Leistungsaufnahme | 270 W |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 250 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Funktionen |  |
| Multicast | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-T, 4x 1000Mbps SFP, Console RJ45-RS232, Console RJ45-RS232 |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,19\" Einbauwinkel |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Sicherheit | Fast-Ring, Passwortschutz, Port Geschwindigkeitseinstellung, Port Isolation, Radius Authentifizierung |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 40 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 29,8 Mpps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 230114 |
| Serie | eneo Switch |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen