Ausschreibungstext

Artikelnummer

229836

Typ

Hikvision iDS-2CD7AC5G0-IZHSYR(8-32mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

1/1,7" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4000x3000@20fps, 8-32mm, Face, EN50121-4

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Für den Betrieb in Bussen und Bahnen

Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)

Korrossionshemmende Beschichtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (8-32mm)

Bildauflösung bis 12 Megapixel

DeepinView Videoanalyse

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm-I/O

Ausführung mit Heizung

Vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Zertifizierungen | IK10,EN 50121-4,NEMA 4X |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,009 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 40,2 - 14,4° |
| Brennweite | 8 - 32 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264056836 |
| Hersteller-Nummer | 311312377 |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen