Ausschreibungstext

Artikelnummer

229461

Typ

DS-2CE10HFT-E(3.6mm)

Kurzbeschreibung

HD Bullet Kamera, 24h Farbe, 3,6mm, 2560x1944, Weißlicht, 12VDC, PoC, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Bullet Bauform

Objektiv mit 3,6mm Festbrennweite

Bildauflösung bis 5 Megapixel

Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Signalformat HDTVI, CVI, AHD, Composite (FBAS)

Integrierte Weißlicht-Beleuchtung

Stromversorgung: 12VDC und Power-over-Coax (PoC)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264065401 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision ColorVu |
| Auflösung Pixel | 2560x1944 |
| Auflösung Pixel | 2560x1944 |
| System | 24h Farbe |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 80,1° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, Power over Coax (PoC) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 300512871 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen