Ausschreibungstext

Artikelnummer

229461

Typ

Hikvision DS-2CE10HFT-E(3.6mm)

Kurzbeschreibung

HD Bullet Kamera, 24h Farbe, 3,6mm, 2560x1944, Weißlicht, 12VDC, PoC, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Bullet Bauform

Objektiv mit 3,6mm Festbrennweite

Bildauflösung bis 5 Megapixel

Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Signalformat HDTVI, CVI, AHD, Composite (FBAS)

Integrierte Weißlicht-Beleuchtung

Stromversorgung: 12VDC und Power-over-Coax (PoC)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, Power over Coax (PoC) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1,0 |
| System | 24h Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1944 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 80,1° |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264065401 |
| Hersteller-Nummer | 300512871 |
| Serie | Hikvision ColorVu |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen