Ausschreibungstext

Artikelnummer

230802

Typ

NDP-5523-Z30L

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps, 30x,6,6-198mm Infrarot, Weißlicht, IK10 IP66

Hauptmerkmale

Hochauflösende PTZ-Kamera für den Außenbereich

Auflösung: 2688x1520 Pixel, 60 fps

30x Zoomobjektiv mit 6,6-198mm Brennweite

Integrierte Essential Video Analysis

Dynamischer Bereich HDR-X 133dB

Infrarot- und Weißlichtsbeleuchtung

Scheibenwischer und Regensensor

Videokompression: H.265, H.264, M-JPG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039073297 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Bildwinkel horizontal | 58,5 - 2,1° |
| Brennweite | 6,6 - 198 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Drehbereich | 360 ° |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 240 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 240 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,55 |
| Montageart | Hängende Montage |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | F.01U.410.049 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Bosch Autodome IP starlight 5100i IR |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 133dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen