Ausschreibungstext

Artikelnummer

230796

Typ

NDS-5704-F360LE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye, 12MP, 1/2,3", IVA, Audio, IR, HDMI, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Panomara-Kamera für den Außenbereich

360° Fisheye-Objektiv

HD-Auflösung bis 12 Megapixel bis 30fps

Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integration

Intelligent Video Analytics (IVA)

Audio-I/O und Mikrofon

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Temperaturbereich -40C bis +55C

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC, PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039112149 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Flexidome Panoramic 5100i |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | 12 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3000x3000 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Dynamic Noise Reduction |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Objektiv Type | Fisheye |
| Brennweite | 1,26 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 360° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | HDMI |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10, NEMA 4X |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.385.631 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-5080-PC | Abdeckung, lackierbar für Bosch NDS-550x-F360LE, 4 Stück |
| --- | --- |
| NDA-5080-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch NDS-570x |
| NDA-5080-TM | Neigehalterung 20°, 148mm, für Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR) |
| NDA-8000-PIP | Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome |
| NDA-8000-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome |
| NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |
| SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |
| VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |