Ausschreibungstext

Artikelnummer

230319

Typ

NDI-5502-A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 3-9mm, EVA, 12/24V, PoE, Innen

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

Auflösung bis 1920x1080 Pixel, 60 fps

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-9mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 146dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner microSD-Kartensteckplatz

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039108425 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR) |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,022 Lux bei F1,3 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Gegenlichtkompensation | Intelligent Auto Exposure (IAE) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 146dB |
| Bewegungsmelder | Essential Video Analytics |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3 - 9 mm |
| Bildwinkel horizontal | 106 - 37° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | F.01U.384.631 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| BUB-CLR-FDI | Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 4000/5000 Innen, |
| --- | --- |
| BUB-TIN-FDI | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome 4000/5000 Innen, |
| NDA-5031-PIP | Adapter für Hängemontage für Bosch NDI-4/5000i, |
| NDA-FMT-DOME | Deckeneinbauset für Bosch Flexidome IP 4000, 5000 |
| NDA-SMB-MINISMB | Deckenaufbaugehäuse für Bosch Flexidome IP 4000/5000 |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |
| UPA-2450-50 | Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |