Ausschreibungstext

Artikelnummer

229200

Typ

eneo VM-HD19MR

Kurzbeschreibung

19" (48cm) LCD Monitor, Industrie, metall, HD, 1280x1024, Schutzglas, Rack Mount, 12V, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Inklusive Schutzscheibe (Anti-Glare-Display 3H)

Erweiterter Temperaturbereich -30°C +85°C

Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel

LED-Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Vielseitige Eingänge HDMI, VGA, BNC (CVBS)

Audio Ein- und Ausgang

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

Inklusive 19" Montagerahmen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | Industrie |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 482x355x48mm |
| Befestigung | VESA Standard 100x100mm, VESA Standard 75x75mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Display / Darstellung |  |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 48 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 19 " |
| Anzeigen | Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H) |
| Pixel Fehlerklasse | ISO 13406-2, Klasse 2 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Funktionen |  |
| Kammfilter | Ja |
| Menüsprachen | englisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Audioeingänge | 1 |
| Übertragungstechnologie | HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Videoeingänge | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerät 100~240VAC,IR-Fernbedienung,HDMI Kabel |
| Video |  |
| Auflösung (erweitert) | 800x600,1024x768,1280x1024 |
| Maximale Bildauflösung (HV) | 1280x1024 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229841198 |
| Hersteller-Nummer | 229200 |
| Serie | eneo Monitor |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| Jetrics jetcon HDMI Kabel 1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| --- | --- |
| Jetrics jetcon HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |
| Jetrics jetcon HDMI Kabel 5 | HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 5m, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-1 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-2 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-5 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz |

Dienstleistungen