Ausschreibungstext

Artikelnummer

231721

Typ

Hanwha Vision PND-A6081RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, Fix, H.265, AI-Analyse, 1920x1080, Audio, Infrarot, PoE+, IK10, Aufbau

Hauptmerkmale

Full HDTV Auflösung 1920x1080@100fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 4,38-9,33mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), WiseNR II, DIS (Gyrosensor)

Lichtempfindlichkeit 0,007Lux (F1,3, Farbe, 25fps)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse

Social Distancing Detection, Face Mask Detection

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 40m Reichweite

Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC

Für Innen, -25°C bis +50°C, IP52, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP52 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,007 Lux bei F1,3,30 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 103,1 - 44,5° |
| Brennweite | 4,38 - 9,33 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 100 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PND-A6081RV |
| Serie | P-Serie,Wisenet AI |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision AIA-C01BLK | Hanwha Kameralizenz für Blocked Exit Detection Open Platform Application |
| --- | --- |
| Hanwha Vision AIA-C01FAC | Hanwha Kameralizenz für Werks- und Sicherheitsanwendungen Open Platform Application |
| Hanwha Vision AIA-C01RET | Hanwha Kameralizenz für Handel und Gewerbe Open Platform Application |
| Hanwha Vision AIA-C01TRF | Hanwha Kameralizenz für Intelligente Verkehrslösung Open Platform Application |
| Hanwha Vision SBP-160TMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes, Kunststoff, mit Neigung, weiß |
| Hanwha Vision SBV-160BW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Innen, Weiß |
| Hanwha Vision SPB-IND85W | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil |

Empfehlungen

| Jetrics jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| Phihong POE29U-1AT(PL)D-R | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, geschirmt, C14, 100-240VAC |
| Phihong POE29U-1AT6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, C14, 100-240VAC |
| Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |