Ausschreibungstext

Artikelnummer

229697

Typ

Hikvision DS-3E1518P-SI(O-STD)

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, smart managed 16x RJ45, 2x SFP, PoE 225W, 230VAC

Hauptmerkmale

16 × Gigabit PoE-Ports und 2 × Gigabit Glasfaser-Ports.

IEEE 802.3 at/af-Standard für PoE-Ports

Netzwerktopologie-Management, Alarm-Benachrichtigung, Netzwerk-Zustandsüberwachung.

6-kV-Überspannungsschutz für PoE-Ports.

Die AF/AT-Kamera kann im Erweiterungsmodus bis zu 300 m erreichen.

PoE-Watchdog zur automatischen Erkennung und zum Neustart der Kameras, die nicht reagieren.

Verschiedene Layer-2-Managementprotokolle wie STP/RSTP, VLAN, Link-Aggregation, SNMP, QoS usw.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 16 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Leistungsaufnahme | 250 W |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 225 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-T, 2x SFP |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 301802030 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM(O-STD) | SFP Modul, TX1310nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Multi Mode und Duplex Fiber, 1km Reichweite, 0°C - 70°C |
| --- | --- |
| Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310(O-STD) | SFP Modul, TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G, LC, Single Mode und Single Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C |
| Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310-DF(O-STD) | SFP Modul, TX1310nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Single Mode und Duplex Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C |
| Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1550(O-STD) | SFP Modul, TX1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Single Mode und Single Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C |

Empfehlungen

Dienstleistungen