Ausschreibungstext

Artikelnummer

230884

Typ

TNO-3040T

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 320x240, 30fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium

Auflösung 320x240 Pixel mit 30 Bilder/Sek.

Brennweite 19 mm, 11,5° HFoV

H.265 mit WiseStream II Support

Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor

Audio Unterstützung, Hallway View

Motion detection, Alarm Handover

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089200518 |
| --- | --- |
| Serie | Wisenet T |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 19 mm |
| Bildwinkel horizontal | 11,5° |
| Bildwinkel vertikal | 8,7° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), micro USB |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | TNO-3040T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-303PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |