Ausschreibungstext

Artikelnummer

231872

Typ

2N IP Style main unit, PICard compatible

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, Kamera, 10" Display, RFID Leser, Bluetooth, PoE, IP65, IK08

Hauptmerkmale

Elegante High End Netzwerk Videosprechanlage

5 Megapixel Kamera mit 110° Hview

Forensic WDR und Infrarotbeleuchtung

Full-Duplex-Audio, zwei Mikrofone, zwei Lautsprecher

Erstklassiges 10" Touchdisplay mit 1280 x 800 Auflösung

Integrierter Bluetooth-Leser mit 2N WaveKey Unterstützung

Integrierter 125 kHz und 13.56 MHz RFID Kartenleser

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

VBUS-Schnittstelle für Erweiterungsmodule

Robustes Gehäuse, IK08, Schutzklasse IP65

Einfache Montage und Installation

Stromversorgung über PoE+ (802.3at) oder 12VDC/4A

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Anzeigedisplay | 10" Touchscreen |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Glas, Metall |
| Kamera | 5 MP Netzwerkkamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, 2N Mobile Key, Bluetooth, FeliCa, NFC ready |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Numerische Tastatur | Touchscreen |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Brennweite | 1,7 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159517391 |
| Hersteller-Nummer | 9157101 |
| Serie | 2N IP Style |
| Hersteller | 2N |
| Audio |  |
| Lautsprecher | 2x 4W |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N Access Commander - Advanced licence | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 2N Access Commander - Pro licence | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander - Unlimited licence | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| 2N EMarine RFID card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N EMarine RFID key fob 125 kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 2N Exit button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N External 125 kHz EMarine RFID card reader, Wiegand | RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force |
| 2N External 13.56MHz Mifare RFID card reader, Wiegand | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force |
| 2N External Bluetooth reader - USB interface | Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface |
| 2N External fingerprint reader - USB interface | Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface |
| 2N External IP Relay - 1 output, 1 input | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTPS suppo | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |
| 2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 2N External RFID Reader 125kHz Emarine - USB interfac | RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface |
| 2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB inter | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 12 | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |
| 2N Gigabit PoE+ Injector, Tenda PoE30G-AT | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel |
| 2N Indoor Compact - black | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Compact - white | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor Talk - black | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz |
| 2N Indoor Talk - white | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß |
| 2N Indoor Touch 2.0 - black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Touch 2.0 White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor View - black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor View - white | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Induction Loop - power supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |
| 2N Induction Loop for 2N IP intercoms | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 2N IP Handset - black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 2N IP Handset - white | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß |
| 2N IP Intercom - Gold license | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercom - Informacast license | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Style flush box | Einbaudose, für Unterputz Montage einer 2N IP Style |
| 2N IP Style surface installation chassis | Montageplatte, für Aufputz Montage einer 2N IP Style |
| 2N IP Verso - OSDP module | OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - Tamper switch | Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Verso - Wiegand module | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Verso connection cable - length 1m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 2N IP Verso connection cable - length 3m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 2N IP Verso connection cable - length 5m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 2N Magnetic door contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Mifare RFID card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N Mifare RFID key fob 13.56MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N My2N Annual Apartment Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich |
| 2N My2N Annual Device Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 2N Plugin for Ccure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 2N Plugin for Symmetry | Für My2N Cloud Service |
| 2N Retrofit Intercom Cover Plate - Large | Sprechstellenabdeckung Retrofit large |
| 2N Retrofit Intercom Cover Plate - Medium | Sprechstellenabdeckung Retrofit medium |
| 2N RFID card Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard c | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N RFID fob Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard co | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible |
| 2N Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |

Empfehlungen

| Solvido 2N STELE IP STYLE | Edelstahl VA Stele, für 2N IP Style Bedienhöhe Personen, Außeneinsatz |
| --- | --- |

Dienstleistungen