Ausschreibungstext

Artikelnummer

215531

Typ

AXIS P5624-E MK II 50HZ

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 23x, Außen, 1280x720, PoE+, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021053274 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| --- | --- |
| AXIS ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| AXIS ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| AXIS ACAP LOITERING GUARD 10P E-LIC | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| AXIS ACAP LOITERING GUARD 1P E-LICE | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| AXIS ACAP MOTION GUARD | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, kostenlos |
| AXIS ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| AXIS ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| AXIS ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| AXIS ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 10 Kanal, Papierlizenz! |
| AXIS ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 16 Kanal, Papierlizenz! |
| AXIS ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 20 Kanal, Papierlizenz! |
| AXIS ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 32 Kanal, Papierlizenz! |
| AXIS ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| AXIS ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| AXIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| AXIS ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS COMPANION VMS 3.x | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS Companion VMS Version 4 | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| AXIS GASKET C M25 CABLE 8-17MM 10PCS | M25 Dichtung für 8mm bis 17mm Kabeldurchmesser, 10 Stück |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| AXIS OUTDOOR RJ CABLE 15M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz |
| AXIS OUTDOOR RJ CABLE 5M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz |
| AXIS P5624-E/35-E CLEAR DOME | Kuppel, klar, für Axis P56-E Serie, Ersatzteil |
| AXIS SKIN COVER D 5PCS | Abdeckhaube, umlackierbar, für Axis P56-E Serie, weiß, 5 Stück |
| AXIS SPR CONN PUSH PULL PLUG IDC-8 IP67 | Anschlusskit: RJ45 Stecker, IP66, für Axis Outdoor PTZ Domes, Ersatzteil |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8133 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8310 CONTROL BOARD | Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten |
| AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| AXIS T91A64 CORNER BRACKET | Eckmontageadapter für Axis Q6032-E, P33/P33-VE Serie, 225, 216, P3301, P5534 |
| AXIS T91B50 TELESCOPIC CEIL MNT | Deckenhalterung, mit Teleskop Verlängerung, 1m - 2m, IK10, NEMA 4X, Drehgelenk bis 45° |
| AXIS T91B51 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, Drehgelenk bis 45°, Innen, Außen, IK10, NEMA 4X, bis 10kg |
| AXIS T91B62 PARAPET MOUNT | Halterung, für Brüstung, weiß |
| AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| AXIS T91D62 TELESCOPIC PARAPET MNT | Halterung, für Brüstung und Wand, verstellbar, 180° schwenkbar, weiß, für 1.5" NPS |
| AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| AXIS T91L61 WALL-/POLE-MOUNT | Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ und Multisensor Kameras, IP66, IK10 |
| AXIS T94A01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras |
| AXIS T94A01F CEILING BRACKET | Deckenhalterung, für die Montage von AXIS P56 PTZ Domes an massiven Decken |
| AXIS T94A02F CEILING BRACKET | Deckenhalterung für Axis PTZ Kameras und AXIS Q37 Serie, Innen und Außen, Aluminium |
| AXIS T94A02L RECESSED MOUNT | Einbaugehäuse, weiß, nur für Inneneinsatz, für Axis P56-E Serie |
| AXIS T98A18-VE MEDIA CONVERTER CABINET A (230 V AC | Anschlusskasten Set: T98A18-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen |
| AXIS T98A18-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für T91B61- und T91D61- Lochmuster, IP66, IK10 |
| AXIS TP5801-E Smoked Dome | Kuppel, getönt, für Axis P56-E Serie, Zubehörteil |

Empfehlungen

| AIM-AX-OOT | Outdoor Object Tracker, für alle Axis-Kameras mit Application Platform Support |
| --- | --- |
| AIM-AX-PC | Personenzähler, Plug-In für alle Axis-Kameras mit Application Platform Support |
| IPS Indoor Detection | Analysemodul Indoor, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| IPS Intrusion Detection | Analysemodul Intrusion, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| IPS Loitering Detection | Analysemodul Loitering, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| IPS Motion Detection | Analysemodul Bewegung, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| IPS Sabotage Detection | Analysemodul Sabotage, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| Jetrics jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| VT-AC-EA | VTrack AreaCountingEdge-A, Edge-Lizenz AreaCounting für Axis ACAP |
| VT-AID-EA | VTrack AID3Edge-A, Edge-Lizenz-Bundle AID3 für Axis ACAP |
| VT-AT-EA | VTrack ATMEdge-A, Edge-Lizenz ATM für Axis ACAP |
| VT-GF-EA | VTrack GateFlowEdge-A, Edge-Lizenz GateFlow für Axis ACAP |
| VT-IN-EA | VTrack IntrusionEdge-A, Edge-Lizenz Intrusion für Axis ACAP |
| VT-IP-EA | VTrack IntrusionPTZEdge-A, Edge-Lizenz IntrusionPTZ für Axis ACAP |
| VT-LE-EA | VTrack LeftObjectEdge-A, Edge-Lizenz LeftObject für Axis ACAP |
| VT-SL-EA | VTrack SlipFallEdge-A, Edge-Lizenz SlipFall für Axis ACAP |
| VT-SO-EA | VTrack StolenObjectEdge-A, Edge-Lizenz StolenObject für Axis ACAP |
| Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |