Ausschreibungstext

Artikelnummer

232062

Typ

Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 2,8mm, Audio, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Bildauflösung bis 4K, 8 Megapixel

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit eingebautem Mikrofon

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264098614 |
| Hersteller-Nummer | 311312924 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1273ZJ-130-TRL(Black) | Wandhalterung, Aluminium, schwarz, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS(Black) | Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1280ZJ-DM8(Black) | Anschlussbox, Aluminium, schwarz, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1281ZJ-M(Black) | Halterung, Decke, geneigt, schwarz, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen