Ausschreibungstext

Artikelnummer

231063

Typ

4.0C-H5A-D1-IR

Kurzbeschreibung

H5A Indoor Dome Kamera, 4MP, 2560x1440, 3,3-9mm, IR

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel

2560x1440/2304x1728, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Avigilon |
| --- | --- |
| Serie | H5A |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux (Farbe), 0,015Lux (SW) |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,3 - 9 mm |
| Zoomfaktor | 2,7x |
| Digital Zoom | keine Angabe |
| Bildwinkel horizontal | 34 - 92° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Decken-/Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 126dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 4.0C-H5A-D1-IR |

Weitere Produktinformationen

Die Avigilon H5A-Kamerareihe verfügt über integrierte Videoanalyse der nächsten Generation für verbesserte Objekterkennung, -verfolgung und -klassifizierung, Erkennung ungewöhnlicher Aktivität, Gesichtserkennungstechnologie und Support für die Avigilon Appearance Search?-Technologie, um sicherzustellen, dass kritische Ereignisse nicht unbemerkt bleiben. Diese fortschrittlichen Funktionen helfen, detaillierte Informationen darüber zu erhalten, was am Standort vor sich geht. So können potenziell kritische Sicherheitsereignisse schneller erkannt und es kann schnell darauf reagiert werden.

Zubehör

| CM-AC-AVIO1 | 3,5mm Audio und Video I/O Stecker mit 1,8m Kabel |
| --- | --- |
| H4A-DD-CLER1 | Domekuppel, klar, für H5A/H4A Indoor Dome Kameras |
| H4A-DD-CLER1-BL | Domekuppel, klar, für H5A/H4A Indoor Dome Kameras, schwarz |
| H4A-DD-SDWL1 | Seitenwand-Blindstopfen für H5A/H4A Indoor Dome Kameras, 5 Stück |
| H4A-DD-SDWL1-BL | Seitenwand-Blindstopfen für H5A/H4A Indoor Dome Kameras, schwarz, 5 Stück |
| H4A-DD-SMOK1 | Domekuppel, getönt, für H5A/H4A Indoor Dome Kameras |
| H4A-DD-SMOK1-BL | Domekuppel, getönt, für H5A/H4A Indoor Dome Kameras, schwarz |
| USB-AC56-EU-MSI | WLAN-Adapter, USB |

Empfehlungen

Dienstleistungen