Ausschreibungstext

Artikelnummer

231072

Typ

Avigilon 4.0C-H5A-DP1-IR

Kurzbeschreibung

H5A Outdoor Dome Kamera, 4MP, 2560x1440, 3,3-9mm, IR, Hängemontage

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel

2560x1440/2304x1728, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 126dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux (Farbe),0,015Lux (SW) |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 34 - 92° |
| Brennweite | 3,3 - 9 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.7 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 4.0C-H5A-DP1-IR |
| Serie | H5A |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen