Ausschreibungstext

Artikelnummer

231074

Typ

5.0C-H5A-DO2

Kurzbeschreibung

H5A Outdoor Dome Kamera, 5MP, 2592x1944, 9-22mm

Hauptmerkmale

5,0 Megapixel

2560x1440/2592x1944, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 14 - 31° |
| Brennweite | 9 - 22 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0058 Lux (Farbe),0,029Lux (SW) |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 5.0C-H5A-DO2 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | H5A |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 126dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.4 |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen