Ausschreibungstext

Artikelnummer

231089

Typ

8.0C-H5A-DO1-IR

Kurzbeschreibung

H5A Outdoor Dome Kamera, 8MP, 3840x2160, 4,9-8mm, IR

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel

3840x2160, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H5A |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,055 Lux (Farbe), 0,028Lux (SW) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 4,9 - 8 mm |
| Zoomfaktor | 1,6x |
| Digital Zoom | keine Angabe |
| Bildwinkel horizontal | 52 - 92° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Decken-/Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 8.0C-H5A-DO1-IR |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Die Avigilon H5A-Kamerareihe verfügt über integrierte Videoanalyse der nächsten Generation für verbesserte Objekterkennung, -verfolgung und -klassifizierung, Erkennung ungewöhnlicher Aktivität, Gesichtserkennungstechnologie und Support für die Avigilon Appearance Search™-Technologie, um sicherzustellen, dass kritische Ereignisse nicht unbemerkt bleiben. Diese fortschrittlichen Funktionen helfen, detaillierte Informationen darüber zu erhalten, was am Standort vor sich geht. So können potenziell kritische Sicherheitsereignisse schneller erkannt und es kann schnell darauf reagiert werden.

Zubehör

| CM-AC-AVIO1 | 3,5mm Audio und Video I/O Stecker mit 1,8m Kabel |
| --- | --- |
| CM-AC-GROM1 | 3/4" Kabeltülle 10 Stück |
| H4A-AC-GROM1 | Kabeltülle 10 Stück |
| H4A-DO-CLER1 | Domekuppel, klar, für H5A/H4A Outdoor Dome Kameras |
| H4A-DO-SMOK1 | Domekuppel, getönt, für H5A/H4A Outdoor Dome Kameras |
| USB-AC56-EU-MSI | WLAN-Adapter, USB |

Empfehlungen

Dienstleistungen