Ausschreibungstext

Artikelnummer

229887

Typ

NDP-7602-Z30K

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 30x,4,3-129mm hängend, IP66, IK10, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 30 fps

30x Zoomobjektiv und 12x Digitalzoom

Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit

Inteox - offene Plattform für die Nutzung von Apps

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Intelligent Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +55°C

Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

Korrosionsgeschützt nach NEMA 4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039099617 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Autodome inteox 7000i |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0077 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, Intelligent Auto Exposure |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 64,7 - 2,3° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 400°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 400°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 7 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10, NEMA 4X |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.381.162 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| --- | --- |
| SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |
| SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |
| VG4-A-9541 | Adapterplatte für Mastmontage Masten 100-380mm, für Bosch Autodome |
| VG4-A-9542 | Adapterplatte für Eckmontage Bosch Autodome |
| VG4-A-9543 | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 100, 200, 300, 500, weiß, ohne Rohr |
| VG4-A-PA0 | Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, 24V |
| VG4-A-PA2 | Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, Netzteil 230VAC |
| VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |
| VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |
| VGA-BUBBLE-IK10 | Kuppel, klar, für Bosch Autodome 7000 HD, hängend, HD, IK10 |
| VGA-BUBBLE-PCLA | Kuppel, klar, für Bosch Autodome, Trimring, hängend, hochauflösend, |
| VGA-BUBBLE-PTIA | Kuppel, getönt, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend |
| VGA-PEND-ARM | Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, mit Verkabelung |
| VGA-PEND-WPLATE | Wandarmabschlussplatte für Bosch Autodome 600, 7000 |
| VGA-ROOF-MOUNT | Dachmontagearm Bosch Autodome 600, 700, 800 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |