Ausschreibungstext

Artikelnummer

230949

Typ

15C-H4A-3MH-270

Kurzbeschreibung

H4 Multisensor Kameramodul, 3x 5MP, je 2592x1944, 2,8mm

Hauptmerkmale

3x5,0 Megapixel

2592x1944/7776x1944

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 15 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | optional |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 7776x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| Bildwinkel horizontal | 103° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | optional |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,025 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 15C-H4A-3MH-270 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | optional |
| Serie | H4 Multisensor |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VAC, 24VAC, 24VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Temperaturbereich (Betrieb) | optional |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CRNMT-1001 | Eckbefestigung |
| --- | --- |
| H4AMH-AD-DOME1 | Aufputz Adapter für H4 Multisensor Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen