Ausschreibungstext

Artikelnummer

230951

Typ

Avigilon 24C-H4A-3MH-180

Kurzbeschreibung

H4 Multisensor Kameramodul, 3x 8MP, je 3840x2160, 5,2mm

Hauptmerkmale

3x8,0 Megapixel

3840x2160/11520x2160

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | optional |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gehäuseart | optional |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | optional |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | optional |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 24 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F1,8 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 11520x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 70° |
| Brennweite | 5,2 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 14 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 24C-H4A-3MH-180 |
| Serie | H4 Multisensor |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Avigilon CRNMT-1001 | Eckbefestigung |
| --- | --- |
| Avigilon H4AMH-AD-DOME1 | Aufputz Adapter für H4 Multisensor Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen