Ausschreibungstext

Artikelnummer

230952

Typ

24C-H4A-3MH-270

Kurzbeschreibung

H4 Multisensor Kameramodul, 3x 8MP, je 3840x2160, 4mm

Hauptmerkmale

3x8,0 Megapixel

3840x2160/11520x2160

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 24 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | optional |
| Bildauflösung max. | 11520x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 14 fps |
| Bildwinkel horizontal | 101° |
| Brennweite | 4 mm |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gehäuseart | optional |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F1,8 |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 24C-H4A-3MH-270 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | optional |
| Serie | H4 Multisensor |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Temperaturbereich (Betrieb) | optional |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen