Ausschreibungstext

Artikelnummer

232748

Typ

PNM-9031RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensorkamera, Tag/Nacht, 15MP, 4x 4,3mm, WDR, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

15 Megapixel 192°-Panoramabild mit Stitching

Auflösung Panorama: 6720x2240 @ 20fps

Vier Sensoren mit F1,6/4,3mm Objektiven

Ein Panoramakanal, zwei virtuelle Kanäle

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

Intelligente Video- und Audioanalyse

IR-Beleuchtung, Sichtweite bis 20m, WiseIR

Cyber Security: TPM 2.0 (FIPS 140-2 Stufe 2)

Zwei microSDXC-Kartensteckplätze integriert

Micro USB Slot für Installationshilfe

PoE+ (IEEE802.3at, Class4), 12VDC

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 6720x2240 |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| Bildwinkel horizontal | 192° |
| Brennweite | 4,3 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |
| Montageart | Deckenmontage, Hängende Montage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | PNM-9031RV |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | P-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-276HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |
| SBV-253WCW | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Multisensor Kameras, Kunststoff, Außen, Weiß |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE29U-1AT(PL)D-R | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, geschirmt, C14, 100-240VAC |
| POE29U-1AT6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, C14, 100-240VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |