Ausschreibungstext

Artikelnummer

232753

Typ

HRX-1632

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder,16x AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, 8x IP, H.265, 4x SATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

16 analoge Eingänge (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS)

Max. 8 Kanäle für Netzwerkkameras (bis 8 Megapixel)

Bildraten: 12fps@4MP, 12fps@2MP, 25fpf@720p

Bandbreite Aufzeichnung: 80 Mbps

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485

4x SATA Festplatten, je max. 6TB

keine Festplatte vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI und VGA mit FulHD-Auflösung

16 Audio-Eingänge, 1 Audio-Ausgang

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | HRX-1632 |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPC-2010 | Bedientastatur, für Hanwha PTZ/Zoom Kameras, Digitale Video Rekorder, Joystick |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST2000VX008 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST6000VX001 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| WD10PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD30PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |