Ausschreibungstext

Artikelnummer

232768

Typ

HRX-434

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder, 4x AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, 6x IP, H.265, 1x SATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

4 analoge Eingänge (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS)

Max. 6 Kanäle für Netzwerkkameras (bis 8 Megapixel)

Bildraten: 8fps@8MP, 12fps@5MP, 25fpf@720p

Bandbreite Aufzeichnung: 30 Mbps

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485

1x SATA Festplatte, max. 6TB

keine Festplatte vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI (3840x2160) und VGA (FulHD)

1 Audio-Eingang, 1 Audio-Ausgang

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmeingänge | 4 |
| --- | --- |
| Audioeingänge | 1 |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Aufzeichnungsrate Maximal | 100 fps |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 6 TB |
| IP Kanäle | 6 |
| Kanäle gesamt | 4 |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Hersteller-Nummer | HRX-434 |
| Remote-Zugriff | Android, Browser, iOS, Remote Software |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB (nur Export) |
| Serie | Hanwha Vision Pentabrid Rekorder |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485, TCP (TVI Coax Protocol) |
| Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |