Ausschreibungstext

Artikelnummer

232034

Typ

DS-2CD2326G2-I(2.8mm)(C)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Turret, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 2,8mm, Infrarot, Analyse, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847121488 |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,4 |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 311315156 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-PT6 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen