Ausschreibungstext

Artikelnummer

230859

Typ

F03Z04NDDC-8MP

Kurzbeschreibung

F1,4/3,8-17mm, 8.0 MP, DC-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/1,7", CS-Mount

Hauptmerkmale

Geeignet für 1/1,7" Kameras

Variable Brennweite, 3,8-17mm

Geeignet für bis zu 8 Megapixel Kameras

Asphärische Linsenelemente

CS-Mount

Hoher optischer und mechanischer Standard

4-pol. Anschlussstecker für Blendensteuerung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Durchmesser | 54,4 mm (D) |
| --- | --- |
| Länge | 93,4 mm (L) |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Tag/Nacht | ja |
| Megapixel | ja |
| Mount | CS |
| Nennformat | 1/1,7" |
| Brennweite | 3,8 - 17 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 121,2 - 67,2° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,3 m |
| Farbe | anthrazit |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Blendenbereich (F) | F1,4 |
| Gewicht | 180g |
| Hersteller-Nummer | 230859 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen