Ausschreibungstext

Artikelnummer

230859

Typ

F03Z04NDDC-8MP

Kurzbeschreibung

F1,4/3,8-17mm, 8.0 MP, DC-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/1,7", CS-Mount

Hauptmerkmale

Geeignet für 1/1,7" Kameras

Variable Brennweite, 3,8-17mm

Geeignet für bis zu 8 Megapixel Kameras

Asphärische Linsenelemente

CS-Mount

Hoher optischer und mechanischer Standard

4-pol. Anschlussstecker für Blendensteuerung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildwinkel horizontal | 121,2 - 67,2° |
| --- | --- |
| Brennweite | 3,8 - 17 mm |
| Megapixel | Ja |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 ° |
| Objektiv-Mount | CS |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Hersteller-Nummer | 230859 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen