Ausschreibungstext

Artikelnummer

233016

Typ

MEB-62V2713P0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Bullet, Tag/Nacht, 1920x1080, Objektiv 2,7-13,5mm IR LED, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv

LSC (Objektiv Shading Korrektur)

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

3D-DNR Rauschunterdrückung

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Integrierter Bewegungsmelder

4 Hochleistung-Infrarot-LED's

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildwinkel horizontal | 95 - 27° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 78,5x78,5x214mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Beobachten (62px/m) | 166 m |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Externe Anschlüsse | Video (BNC),12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.40cm |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 39 m |
| Kameraform | Bullet |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 52 dB |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 44 m |
| Weißabgleich | ATW,AWB,manuell,Außen,Innen,AWC |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F1,6,40 IRE |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Hersteller-Nummer | 233016 |
| Schutzart | IP66 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-10 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage |
| --- | --- |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |