Ausschreibungstext

Artikelnummer

232839

Typ

AMG255-2F-2S-T

Kurzbeschreibung

Industrieller Medienkonverter, 2 x 10/100BT RJ45 , 2 x 100/1GFX SFP Slot, 230V Kl.

Hauptmerkmale

Integriertes 20W Netzteil, 230 VAC, Schraubklemmen

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C

Redundanter 10-36VDC Eingang, Fehlerrelais

2 unabhängige RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot

SFP muss separat gekauft werden

JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

Aluminiumgehäuse 68 x 69 x 108 mm

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Serie | AMG255 |
| Montage | DIN Rail |
| Übertragungsmedium | CAT5/6, Glasfaser |
| Ports | 2x 10/100Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | AMG255-2F-2S-T |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-MM-100M-BX2-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| --- | --- |
| SFP-MM-100M-BX2-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| SFP-MM-100M-FX2-31 | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C° |
| SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| SFP-SM-100M-EX40-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM |
| SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR |

Empfehlungen

Dienstleistungen