Ausschreibungstext

Artikelnummer

232857

Typ

AMG Systems AMG210M-1F-1SM1A

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, für 0°C bis 50°, 1 x 10/100BT RJ45, 1 x 100FX, MM, 1 Faser, A Typ

Hauptmerkmale

Miniaturausführung für 10/100BT

Inklusive Netzteil und Wandmontageadapter

mit 1310nm Multimode 1 Faser SFP mit LC Anschluss

Überträgt Jumbo Frames bis 2 kbyte

Metallgehäuse 90 x 60 x 20 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 5-12 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode, Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG210M-1F-1SM1A |
| Serie | AMG210 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMG210C | 19" Baugruppenträger für AMG210M Module, 1HE, für 0°C bis 50°C, 12 Steckplätze |
| --- | --- |
| AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31 | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C° |
| AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR |

Empfehlungen

Dienstleistungen