Ausschreibungstext

Artikelnummer

232473

Typ

Bosch NDS-5703-F360

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye 6MP, 1/1,8", IVA, Audio, IK08, Innen, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Panomara-Kamera für den Inneenbereich

360° Fisheye-Objektiv

HD-Auflösung bis 6 Megapixel bis 30fps

Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integration

Intelligent Video Analytics (IVA)

Audio-I/O und Mikrofon

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Bewegungs- und Sabotageerkennung

Temperaturbereich -10C bis +45C

Stromversorgung: PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,069 Lux bei F2,0 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2112x2112 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 360° |
| Brennweite | 1,155 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039112118 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.385.628 |
| Serie | Bosch Flexidome Panoramic 5100i |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch NDA-5080-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch NDS-570x |
| --- | --- |
| Bosch NDA-5081-PC | Abdeckung, lackierbar für Bosch NDS-550x-F360, 4 Stück |
| Bosch NDA-5081-PIP | Adapter für Hängemontage 110mm, für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-5081-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für Lüftungskanäle, für Bosch Flexidome Panoramic 5100i |
| Bosch NDA-5081-TM | Neigehalterung, für abgewinkelte Kameraposition, für Bosch Flexidome |
| Bosch NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| Bosch NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| Bosch NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| Bosch NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| Bosch NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| Bosch NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| Bosch NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| Bosch NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| Bosch NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |