Ausschreibungstext

Artikelnummer

232134

Typ

DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps, 4K, 2,8mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung bis 60m Reichweite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264098577 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311315982 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1232ZJ-T | Halterung, Gelenk, weiß, Aluminium, 96x95x92,5mm, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1292ZJ | Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |
| DS-1297ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1297ZJ-ES | Deckenhalterung, weiß Metall, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen