Ausschreibungstext

Artikelnummer

232069

Typ

Hikvision DS-2CD2426G2-I(4mm)(C)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Cube Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 4mm, 10m PIR, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Cube Bauform

Festbrennweite 4mm

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Lautsprecher und Mikrofon eingebaut

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,4 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 86,2° |
| Brennweite | 4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847124304 |
| Hersteller-Nummer | 311316122 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen