Ausschreibungstext

Artikelnummer

232089

Typ

DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps, 4K, 2,8-12mm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv

Motorisiertes Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Audio und Alarm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264095286 |
| --- | --- |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 30° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 311316091 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

Empfehlungen

Dienstleistungen