Ausschreibungstext

Artikelnummer

224667

Typ

DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 2560x1944, Infrarot, 12VDC, 24VAC, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Bullet Bauform

Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite

Bildauflösung bis 5 Megapixel

Videosignale: HDTVI, CVI, AHD, Composite

Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 80m Reichweite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6954273668853 |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2560x1944 |
| Bildwinkel horizontal | 92,3 - 29,3° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,2 |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Hersteller-Nummer | 300510478 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Stromversorgung | 19,2-28,8VAC, 9,6-14,4VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

Empfehlungen

Dienstleistungen