Ausschreibungstext

Artikelnummer

223555

Typ

Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 2560x1944, Infrarot, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Dome Bauform

Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite

Motorisiertes Varifokal-Objektiv

Bildauflösung bis 5 Megapixel

Signalformate: HDTVI, CVI, AHD, Composite

Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 60m Reichweite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1944 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 92,3 - 29,3° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6954273693466 |
| Hersteller-Nummer | 300613096 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen